编 制 说 明

- 一、工程名称

- 本工程为交南线(获轵线至南河口)改建工程。

- 二、工程概况

- 本工程位于济源市轵城镇，主要工作内容为：道路全长2.745公里，路面宽3.0-6.5m，挖除原 15cm 石灰土基层9459.67m²，挖除原 5cm 沥青混凝土：9459.67m²，粘层油：4560.95m²，透层油：3092.76m²，4cm AC-13C 中粒式沥青混凝土面层：7626.7m²，16cm 水泥稳定碎石（水泥含量 5%）：3092.76m²，18cmC30 水泥混凝土：6905.25m²，培土路肩：108.5m3等。

- 三、编制依据

- 1、根据委托方提供的施工工程图纸进行编制；

- 依据交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（以下简称“编制办法”）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、交通运输部公告2018年第86号文、豫交文[2019]274号《河南省交通运输厅关于发布河南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定的通知》（以下简称“补充规定”）；

- 人工工日单价（含机械工）按“补充规定”以108.85元/工日计算；

- 机械费按照《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）执行；

- 措施费及企业管理费按照“编制办法”规定计算；

- 规费费率按“编制办法”及“补充规定”以33.5%计取；

- 利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算；

- 8、依据交通运输部【2019】26号：交通运输部关于调整《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金有关规定的”公告，税率调整为9%；

- 9、材料价格优先参考《济源建设工程造价信息》2024年10月份发布的除税价，其他材料价格参考河南交通材料价格调差系统发布的价格及市场价；运费按“编制办法”规定及济源市交通部门颁布的运费计算标准计算（其中商品混凝土含20km运距）；

- 10、施工场地建设费、安全生产费按《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018规定计取，费用以总额计入。

四、其他需要说明的问题

1、废渣、余土等运距暂按10km计，结算时按实调整；

- 2、本项目所有混凝土按预拌（商品）计。